附件1

2024年度上海市科技攻关“揭榜挂帅”
（第一批）项目榜单

一、高分辨率液体颗粒计数器

（一）研究目标：根据微小颗粒的光散射理论，研究纳米级颗粒在纯水中的光散射特性，建立颗粒计数检测的理论光学模型，研究开发微弱光信号精密检测电路和检测算法、纳米级液体颗粒计数器的标定算法，开发颗粒计数器专用的检测光学系统，开发满足灵敏度、准确度、计数效率等检测指标的液体颗粒计数器。

（二）技术指标：测量粒径范围：0.02-0.1μm；采样流量：75ml/min±10%；计数效率：采样体积内100%；误计数率（zero count）：≤50颗/L。

（三）项目交付件：1套液体颗粒计数器、关键技术研究报告、详细设计图纸、测试报告、使用手册。

（四）其他要求：项目承担单位承诺，本项目验收通过后1年内，具备年产≥5套的生产能力；核心零部件激光光源、流通池实现100%国产化。

（五）项目完成时间：不晚于2026年12月

（六）拟资助经费：不超过1000万元

二、超薄液膜厚度动态测量设备

（一）研究目标：研究纳米级精确度及千赫兹采样频率的光学实时测量液膜厚度技术，开发配套软件算法及处理系统，实现超薄液膜厚度数据的实时采集。

（二）技术指标：液膜厚度测量范围0.01-20μm；精确度≤0.01μm；精密度≤0.01μm；分辨率≤0.001μm；采样频率≥1kHz。

（三）项目交付件：1套液膜厚度动态测量设备、样机设计资料、图纸、关键技术研究报告、测试报告。

（四）其他要求：无。

（五）项目完成时间：不晚于2025年11月

（六）拟资助经费：不超过400万元

三、宽视场偏振器件

（一）研究目标：研究特定波长下，双折射材料的可加工性、纳米级厚度加工均匀性等工艺，以及材料的偏振检测技术，开发满足光学性能指标的宽视场波片和偏振薄片。

（二）技术指标：（1）宽视场波片：入射角范围±20°，通光口径Φ12.7mm，相位延迟不均匀性PV＜2°；（2）偏振薄片：入射角范围±20°，通光口径Φ12.7mm，消光比均匀性PV＜1@50:1；晶轴控制精度＜0.01°。

（三）项目交付件：48个宽视场波片、48个偏振薄片、器件光学图纸、关键技术研究报告、测试报告。

（四）其他要求：项目承担单位承诺，本项目验收通过后，具备光学材料供应、加工、检测、交付的能力；同时具备宽视场波片、偏振薄片年产分别≥50个的稳定供应能力（良率＞50%）。

（五）项目完成时间：不晚于2025年12月

（六）拟资助经费：不超过1000万元

四、高精度加速度传感器

（一）研究目标：研究小体积、低噪声、高灵敏度加速度传感器的设计和制造技术，开发一款满足要求的加速度传感器。

（二）技术指标：轴数：双轴；测量范围：≥0.25g；灵敏度：10V/g（±10%）；横向灵敏度：＜5%；幅值线性度：＜1%FS；带宽：1～1000Hz；噪声谱密度：≤1.5μg/Hz@1Hz，≤0.5μg/Hz@10Hz；≤0.3μg/√Hz@30Hz；≤0.1μg/√Hz@100Hz；≤0.05μg/√Hz@1000Hz；体积（长*宽*高）：≤30mm*30mm*25mm；相位响应：±5°@10-1000Hz。

（三）项目交付件：2件加速度传感器、样品设计资料、图纸、关键技术研究报告、测试报告。

（四）其他要求：项目承担单位承诺，本项目验收通过后1年内，具备年产≥500件的生产能力。

（五）项目完成时间：不晚于2025年9月

（六）拟资助经费：不超过400万元

五、高性能脉冲功率磁芯

（一）研究目标：研究磁芯高精度热处理技术和高性能绝缘涂层技术，开发满足应用要求的A型、B型高性能脉冲功率磁芯。

（二）技术指标：A/B型磁芯最大磁通密度Bs>1.23T；A型磁芯磁通量Φ=542±5%μWb ，B型磁芯磁通量Φ=194±5%μWb ；A型磁芯脉冲磁损耗E≤26mJ、B型磁芯脉冲磁损耗E≤30mJ；A型磁芯内外径电阻差≥180Ω，B型磁芯内外径电阻差≥4500Ω；MTBF≥10000h。

（三）项目交付件：3套磁芯（每套含A型、B型各60片）、方案设计资料、全套制备工艺文档、测试报告。

（四）其他要求：保证磁芯核心原材料可长期稳定供应；项目承担单位承诺，本项目验收通过后1年内，具备年产≥10套磁芯的生产能力。

（五）项目完成时间：不晚于2025年12月

（六）拟资助经费：不超过2000万元

附件2

- 上海市科技攻关“揭榜挂帅”项目

- 申 报 书

项目名称

实施周期

承担单位                             （盖章）

通讯地址

联系电话              邮政编码

项目责任人

手    机              电子邮箱

2024年    月    日订

填  写  说  明

一、本提纲供“揭榜挂帅”项目申报使用。

二、项目承担单位应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要严谨清晰，字迹要清楚易辨。

三、报送“揭榜挂帅”项目申请书的书面材料一式四份（特殊情况另定），请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。

四、本提纲由上海市科学技术委员会制订。

“揭榜挂帅”单位基本情况表

| 单位（企业）名称 |  |  |  |  |  | 注册地行政区划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |
| 通 讯 地 址 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（企业） 法人代表情况 | 姓 名 |  | 性 别 | □身份证号□护照□军官证 |  |  |  |  |  | 任现职 时 间 |  | 电话 |
| 联 系 人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 科研部门 电子邮件 |  |  |  |  |  |  | 财务部门 电子邮件 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 开户名 |  |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位隶属 | □中央单位 □地方单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职工总数 | 人 | 大专以上 |  |  | 人 |  |  | 研究开发 |  |  | 人 |  |
| 单位中层以上管理人员总数 |  | 人 |  |  | 其中大学本科以上人员数 |  |  |  |  |  | 人 |  |
| 企业上年末财务情况，新企业填写申报前一月的财务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资金 |  | 万元 |  | 其中外资（含港澳台）比例 |  |  |  |  |  |  | ％ |  |
| 企业注册时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总收入 |  | 万元 |  | 企业净利润 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |
| 产品销售收入 |  | 万元 |  | 企业创汇总额 |  |  |  |  |  |  | 万美元 |  |
| 总资产 |  | 万元 |  | 总负债 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |
| 单位需要说明的问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目申报书提纲

- 一、揭榜依据

1.问题解析

国内外现状、水平和发展趋势（含知识产权状况和技术标准状况）；经济建设和社会发展需求；科学技术价值、特色和创新点。

2.已有技术积累和技术条件

针对揭榜问题，项目单位情况已有的研究基础和设施、技术条件和已取得的知识产权情况等。

3.项目考核标的及预期达成目标

包括对项目完成进度的预期以及完成指标的预期等。

- 二、项目方案及创新点

1.针对项目问题，拟采用的解决方案/方法/工艺，方案先进性评估等

2.项目实施将面临的难点、风险及应对措施

3.项目创新点（描述项目预期可交付成果的创新点）

- 三、项目实施

1.项目负责人及团队成员履历及能力评价

2.项目实施的可行性分析

3.项目实施计划（项目进度计划及关键里程碑节点）

按季度、年度列出计划进度和关键的、必须实现的节点目标。

- 四、项目验收

1.项目成果验收

验收项（凡可运行的成果，请明确可被验证的功能及相关性能指标）；

验收方式（凡可运行的成果，请明确可被验证环境条件及验收作业方法）；

2.项目成果的意义和价值（技术、经济、工程化的可行性、可应用领域等）

- 五、经费预算

表1 经费预算表

| 科目名称 | 所需经费 | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 经费预算（合计） |  |  |
| 一、间接费用 |  |  |
| 二、直接费用 |  |  |
| 1.设备费 |  |  |
| （1）购置设备费 |  |  |
| （2）试制设备费 |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |
| 2.材料费 |  |  |
| 3.测试化验加工费 |  |  |
| 4.燃料动力费 |  |  |
| 5.差旅费 |  |  |
| 6.知识产权事务费 |  |  |
| 7.劳务费 |  |  |
| 8.其他费用 |  |  |

计算依据：可另附说明