自发热技术需求

- 需求背景：

- 高分子材料如塑料件可作为电路的电阻使用，在电路接通后，材料本身发热且电阻可调，即发热温度可调可控。要求寿命长且尺寸及性能稳定，绿色环保，工艺易实现，生产稳定，相对成本低。

- 重要技术指标

| 序号 | 技术点 | 性能指标及评价方法 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁限用物质要求 | GB/T 30512 | 满足 |
| 2 | 阻燃性要求 | GB 8410 | ≤100mm/min |
| 3 | 热变形温度 | ISO 75-2（0.45Mpa） | ≥120℃ |
| 4 | 方阻值 | —— | 30—40（Ω/sq） 厚度2mm |
| 5 | 方阻值稳定性 | 方形样板两端连接电极，电极两端加载12V电压，通电20min、断电10min为一个周期，连续进行500个周期 | 方阻值变化≤10% |
| 6 | 电极连接稳定性 |  | 电极连接牢固，电极连接处的温度不应明显高于其他区域的温度 |